标定方案

### 1. 标定板选择与布置

- **使用棋盘格标定板**（推荐9x6或更大）

- **在场地内均匀分布多个标定板位置**

- 场地四个角落各放置一个

- 场地中央区域放置2-3个

- 标定板应朝向不同方向，确保两个相机都能看到

### 3. 具体实施步骤

#### 步骤1：分别标定两个单相机

```bash

# 正面相机标定

python camera_calibrator_single.py --images ./calibration_images/front_camera --output ./calibration_results/front

# 侧面相机标定

python camera_calibrator_single.py --images ./calibration_images/side_camera --output ./calibration_results/side

```

- 固定相机：将相机安装在三脚架或固定支架上

- 移动标定板：

  - 在相机视野内不同位置移动标定板

  - 改变标定板的角度（倾斜、旋转）

  - 确保标定板覆盖相机视野的各个区域

- 拍摄图像：在每个位置拍摄一张清晰的标定板图像，每个相机至少40张

#### 步骤2：双目标定（获取相对位置）

```bash

# 使用相同的标定板图像序列

python camera_calibrator_double.py --left-images ./calibration_images/front_camera --right-images ./calibration_images/side_camera --output ./calibration_results_double

```

#### 步骤3：创建世界坐标系

建议将世界坐标系原点设在：

- 场地的一个固定角点（比如左前角）

- X轴沿场地长度方向

- Y轴沿场地宽度方向

- Z轴垂直向上

### 4. 3D点标注方法

由于你已经有了标定参数，可以通过以下方式获取世界坐标系中的3D点：

1. **使用三角测量**：

- 利用已标定的双相机系统

- 对同一3D点在两个相机中的投影点进行三角化

- 得到该点在世界坐标系中的坐标

2. **手动测量关键点**：

- 使用卷尺等工具测量场地关键点的实际坐标

- 将这些点作为已知3D点用于PnP

### 5. 验证标定精度

- 检查重投影误差（应小于1像素）

- 验证两相机间的相对位置关系是否合理

- 测试几个已知3D点的重建精度

这样的标定方案能够充分发挥你双相机系统的立体视觉优势，为后续的姿态估计提供准确的相机参数。